00.00.00	Systeemplafond  FH  m²  Rockfon® Canva™ Wall_NL11

00.00.00	Systeemplafond FH m²   Rockfon® OneFrame  A_E_X_600x600_L≥1820_B≥1820

Volgnr.  1.00

Omschrijving:

Rockfon® OneFrame is een complete oplossing voor het omkaderen van Rockfon® plafondsystemen met panelen 600 x 600 mm in diverse kantafwerkingen A, E of X. Rockfon OneFrame is geschikt voor het realiseren van (semi-) vrijhangende plafondeilanden in modulaire afmetingen en diverse lengtes. Verkrijgbaar in de kleuren: mat wit 11W of mat zwart 88B

Afmetingen eiland OneFrame (LxB):

lengte ≥ 1820 mm x breedte ≥ 1820  mm

Systeemcomponenten:

Conform Rockfon® OneFrame system bestaat uit:

- Aluminium Frame (HxB): 80x32 mm

- Aluminium OneFrame buitenhoek (L): 910 mm inclusief kunststof connector

- Aluminium OneFrame lengteprofiel (L): 600 mm / 1200 mm / 1800 mm / 2400 mm / 3000 mm / 3600 mm

inclusief kunststof lengte connector

- OneFrame verbindingsclips

- Rockfon® plafondpanelen met kantafwerking A, E, X

- Chicago Metallic ophangsystemen T15 of T24 Hook/Click

- OneFrame ophangset

Corrosiebescherming:

Classe B

Brandreactie:

De panelen zijn geclassificeerd CE Klasse B-s1,d0 volgens EN 13501-1

Milieu:

Volledig recycleerbaar

Uitvoering:

Toepassing:

Aard van de overeenkomst:

Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Meetwijze:

Meeteenheid:	  st

Meetcode: