00.00.00	Systeemplafond  FH  m²  Rockfon® Sonar® Dznl_A24 zelfdragend 2400_2100_1800 x 300_600 x 25 mm_NL

00.00.00	Systeemplafond  FH  m²  Rockfon® Sonar® Dznl/A24 zelfdragend 2400/2100/1800 x 300/600 x 25 mm

volgnr.  1

Omschrijving:

Systeemplafond samengesteld uit zelfdragende plafondpanelen ca.  4,1

kg/m²) op basis van onbrandbare en kiemvrije rotswol (geclassificeerd conform EU-richtlijn 97/69 noot Q). De plafondpanelen met volledig dichtgespoten zijkanten zijn aan de zichtzijde afgewerkt met een mineraalvlies voorzien van een  wit akoestisch open oppervlak in spuitstucstructuur  (gewicht afwerklaag ca.  350  g/m²) type Rockfon® Sonar® of gelijkwaardig. De rugzijde is afgewerkt met een naturel mineraalvlies.

Het zelfdragende plafond met verdekt profielensysteem voor gangoverspanningen bestaat uit plafondpanelen met kantafwerking DznlA24 en een zelfdragende structuur. Het geheel rust op versterkte L-vormige randprofielen (24x24mm).

Het zelfdragende draagsysteem bestaat uit getrapte Z-profielen (19x58mm) van gegalvaniseerd staal waarboven als afstandhouder en stabilisator T24 Hook 850 profielen (24x38mm) van gegalvaniseerd en gemoffeld staalfabrikaat bevestigd worden. De randafwerking gebeurt met een L-vormig versterkt randprofiel (24x24mm).

De getrapte Z-profielen worden om de 300/600mm in de groef aan de lange zijde van het paneel geschoven en aan de T24 profielen bevestigd door middel van verbindingsklemmen.

Voor een gangoverspanning van 2400mm worden de T24 afstandhouders in de richting van de ganglengte geplaatst met een asafstand van 200/1000/1000/200mm.

Voor een gangoverspanning van 2100mm worden de T24 afstandhouders in de richting van de ganglengte geplaatst met een asafstand van 200/850/850/200mm.

Voor een gangoverspanning van 1800mm worden de T24 afstandhouders in de richting van de ganglengte geplaatst met een asafstand van 200/700/700/200mm.

Minimale afhanghoogte: 500 mm.

Materiaal:

Exacte maat:

2392 x 300/600 x 25 mm

2092 x 300/600 x 25 mm

1792 x 300/600 x 25 mm

CE-certificering

De plafondpanelen zijn CE gemarkeerd volgens de hoogste klasse voor certificering, zijnde CE-niveau  1 (A0C).  De volgende parameters dienen verplicht op de productetikettering te worden vermeld:

‐ geluidsabsorptie: gemiddelde geluidsabsorptiecoëfficiënt alfa-w

‐ reactie bij brand: Europese brandklasse

‐ vochtbestendigheid en vormvastheid: een maat voor de vormvastheid van plafondpanelen onder bepaalde vochtigheids-en temperatuurcondities.

Luchtvochtigheid en dimensiestabiliteit

Tot 100% RV

1/C/0N

Geluidabsorptie

De productgroep dient te zijn getest volgens EN ISO 354 en te zijn geclassificeerd volgens EN ISO 11654, zoals de Europese norm voor Systeemplafonds (EN 13964) vereist. De CE-etiketten vermelden een alpha-w binnen een gedefinieerd frequentiegebied (250-4000 Hz).

Deze waarde dient vermeld te zijn op het CE-gemarkeerde etiket van zowel plafondpanelen als voor te leggen monstermateriaal.

| Dikte (mm) | Afhanghoogte (mm) | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | W | klasse | NRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 200 | 0,50 | 0,90 | 1,00 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | A | 1,00 |

Geluidisolatie:

De overlangsgeluidsisolatie (“room-to-room”) van de plafondpanelen is getest volgens EN ISO 140-3.  Overlangsgeluidsisolatie: Dn,f,w (C;Ctr): 27 (-1;-4) dB

| Brandstabiliteit (volgens NBN 713.020) / Brandweerstand (volgens EN13501-2:2016) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Afmeting | Profielen | Klassering | Draagstructuur |
| Max. 2400x600x25 mm | getrapt Z profiel + afstandhouders T24 Hook 850 | Stabiliteit 30 | Beton Staal/Betoncomposiet Beton/stalen liggers Hout (1) |
|  |  | REI30 | Beton Beton/warm gewalst stalen liggers |
|  |  | REI60 | Grindbeton Grindbeton/warm gewalst stalen liggers (2) |

Versterkt L randprofiel

Hoofdprofiel getrapt Z-profiel as/as 300/600mm.

Afstandhouder T24 Hook 850 dwars bovenop de getrapte Z-profielen + twee stalen verbindingsklemmen

type CM 120 per kruising met een Z-profiel.

Afstandhouders voorzien aan de gangranden op max. 200mm + een in het midden (3 per gangopstelling)

(1) indien dikte 20mm enkel als draagcapaciteit vloerconstructie R30

(2) indien draagcapaciteit stalen liggers R60

Volgens classificatierapport 2019-A-068 B Rev1 (brandstabiliteit) + 2019-A-068 C/D Rev1 (brandweerstand).

Brandreactie

De plafondplaten zijn geclassificeerd CE Klasse A1 volgens EN 13501-1, wat betekent: onbrandbaar, waardoor geen aanvullende classificatie voor rookemissie en brandende druppels nodig is.

Lichtreflectie:

Y-waarde (ISO7724-2): 85%

Cleanroomclassificatie

ISO Klasse 5

Reinigbaarheid

De plafondpanelen kunnen worden schoongemaakt met een stofzuiger met een verlengstuk met zachte borstel. Ze zijn bestand tegen reiniging met verdunde oplossingen van ammoniak, chloor en waterstofperoxide.

Hygiëne

Steenwol draagt niet bij aan de groei van micro-organismen.

Binnenklimaat

M1 en Indoor Climate Label

Milieu

Volledig recycleerbaar

Levensduur

De fabrikant van de plafondpanelen dient een productgarantie voor te leggen voor 15 jaar.

Cradle to Cradle Certified® : Silver

Rockcycle® zorgt voor de inzameling en recycling van gebruikte steenwol op de bouwplaats.

Uitvoering:

Toepassing:

Aard van de overeenkomst:

Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Meetwijze:

Meeteenheid:	  m²

Meetcode: