00.00.00	Systeemplafond  FH  m²  Rockfon® Eclipse™ Colour Wall_NL

00.00.00	Systeemplafond  FH  m²  Rockfon® Eclipse™ Colour Wall

volgnr.  1

Omschrijving:

Kaderloos akoestisch wandpaneel  bestaande uit een 40 mm plaat met rechte kantafwerking (A) op basis van onbrandbare en kiemvrije rotswol (geclassificeerd conform EU-richtlijn 97/69 noot Q). De akoestische plaat met rechte kantafwerking (kantafwerking A) heeft geverfde zijkanten en is aan de zichtzijde voorzien van een uiterst mat, glad, extreem wit en egaal gekleurd ppervlak (11 exclusieve kleuren uit het Rockfon Color-All assortiment), type   Rockfon® Eclipse™ Colour Wall of gelijkwaardig. De rugzijde van het paneel is bedekt met een wit akoestisch vlies.

Rockfon System Eclipse Colour Wall dient te worden bevestigd met de specifiek daarvoor ontworpen Rockfon Eclipse Wall ophangsets.

Er zijn twee ophangsets verkrijgbaar: een directe ophangset, voor rechtstreekse montage tegen de wand met een spouw van 15 mm tussen wand en de achterzijde van het paneel, en én getrapte ophangset waarmee een spouw van 65 mm tussen wand en achterzijde van het paneel te realiseren is. Door beide sets te combineren, worden overlappende wandpanelen mogelijk. Montage volgens de installatierichtlijnen Rockfon® System Eclipse Wall™ van de fabrikant.

Materiaal:

Afmeting:

Vierkant 1160 x 1160 x 40 mm (9 kg/eiland)

Cirkel 1160 x 1160 x 40 mm (7 kg/eiland)

CE-certificering

De wandpanelen zijn CE gemarkeerd volgens de hoogste klasse voor certificering, zijnde CE-niveau  1 (A0C).  De volgende parameters dienen verplicht op de productetikettering te worden vermeld:

‐ geluidsabsorptie: gemiddelde geluidsabsorptiecoëfficiënt alfa-w

‐ reactie bij brand: Europese brandklasse

‐ vochtbestendigheid en vormvastheid: een maat voor de vormvastheid van wandpanelen onder bepaalde vochtigheids-en temperatuurcondities.

Luchtvochtigheid en dimensiestabiliteit

Tot 90% RV

Rockfon System Eclipse Wall kan niet in zwembaden of in buitenomgevingen worden toegepast. Rockfon System Eclipse Wall is niet geschikt voor gebruik in zones die aan windbelasting en tocht worden blootgesteld.

Geluidabsorptie

De productgroep dient te zijn getest volgens EN ISO 354 en te zijn geclassificeerd volgens EN ISO 11654.  De CE-etiketten vermelden een Aeq (m²/element) binnen een gedefinieerd frequentiegebied (250-4000 Hz).

Deze waarde dient vermeld te zijn op het CE-gemarkeerde etiket van zowel wandpanelen als voor te leggen monstermateriaal.

| Afhanghoogte (mm) | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cirkel 1160 mm, Directe bevestiging (15 mm) Cirkel 1160 mm, Getrapte bevestiging (65 mm) Vierkant 1160 x 1160 mm, Directe bevestiging (15 mm) Vierkant 1160 x 1160 mm, Getrapte bevestiging (65 mm) | 0,3 0,3 0,3 0,5 | 1,1 1,1 0,9 1,3 | 1,6 1,7 1,8 2,1 | 1,5 1,6 1,8 2,0 | 1,4 1,5 1,7 1,9 | 1,3 1,6 1,7 1,9 |

Brandreactie

De panelen zijn geclassificeerd CE Klasse A2-s1,d0 volgens EN 13501-1

Lichtreflectie en lichtdiffusie:

Y-waarde (ISO7724-2): Kleurafhankelijk.

Reinigbaarheid

De wandpanelen kunnen schoongemaakt worden met behulp van een stofzuiger met een verlengstuk met een zachte borstel of met behulp van een vochtige doek.

Hygiëne

Steenwol draagt niet bij aan de groei van micro-organismen.

Milieu

Volledig recycleerbaar

CO2-voetafdruk

6.12 kg. van CO2-eq. (levenscyclus op basis van EPD)

Levensduur

De fabrikant van de panelen dient een productgarantie voor te leggen voor 15 jaar.

Cradle to Cradle Certified® : Bronze

Rockcycle® zorgt voor de inzameling en recycling van gebruikte steenwol op de bouwplaats."

Uitvoering:

Toepassing:

Aard van de overeenkomst:

Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Meetwijze:

Meeteenheid:	  st

Meetcode: