00.00.00	Systeemplafond  FH  m²  Rockfon® Facett™ B 1200 x 600 mm_NL

00.00.00	Systeemplafond  FH  m²  Rockfon® Facett™ B 1200 x 600 mm

volgnr.  1

Omschrijving:

Systeemplafond samengesteld uit zelfdragende plafondpanelen (ca.  5,0 kg/m² (50 mm);  5,9 kg/m² (60 mm);  7,3 kg/m² (80 mm);  9,0 kg/m² (100 mm)

op basis van onbrandbare en kiemvrije rotswol (geclassificeerd conform EU-richtlijn 97/69 noot Q). De plafondpanelen hebben afgeschuinde licht geverfde zijkanten en zijn aan de zichtzijde afgewerkt met een mineraalvlies voorzien van een  grijswitte verf (gewicht afwerklaag ca.  270  g/m²) type Rockfon® Facett™ of gelijkwaardig. De rugzijde is afgewerkt met een naturel mineraalvlies. Deze platen zijn bestemd voor rechtstreekse bevestiging tegen een effen ondergrond.

De platen worden verlijmd tegen een egale ondergrond (Rockfon® System B Adhesive™ ). De ondergrond met voldoende draagkracht moet voor de verlijming  schoon, condens, stof- en vetvrij zijn. Plaatsing volgens de voorschriften van de fabrikant.

Materiaal:

Moduulmaat:

1200 x 600 x 50/60/80/100 mm

CE-certificering

De plafondpanelen zijn CE gemarkeerd volgens de hoogste klasse voor certificering, zijnde CE-niveau  1 (A0C).  De volgende parameters dienen verplicht op de productetikettering te worden vermeld:

‐ geluidsabsorptie: gemiddelde geluidsabsorptiecoëfficiënt alfa-w

‐ reactie bij brand: Europese brandklasse

‐ vochtbestendigheid en vormvastheid: een maat voor de vormvastheid van plafondpanelen onder bepaalde vochtigheids-en temperatuurcondities.

Luchtvochtigheid en dimensiestabiliteit

Tot 100% RV

Geluidabsorptie

De productgroep dient te zijn getest volgens EN ISO 354 en te zijn geclassificeerd volgens EN ISO 11654, zoals de Europese norm voor Systeemplafonds (EN 13964) vereist. De CE-etiketten vermelden een alpha-w binnen een gedefinieerd frequentiegebied (250-4000 Hz).

Deze waarde dient vermeld te zijn op het CE-gemarkeerde etiket van zowel plafondpanelen als voor te leggen monstermateriaal.

| Dikte (mm) | Afhanghoogte (mm) | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | W | klasse | NRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 60 80 100 | 50 60 80 100 | 0,25 0,40 0,55 0,65 | 0,80 0,90 0,90 0,85 | 1,00 1,00 0,95 1,00 | 1,00 1,00 1,00 1,00 | 1,00 1,00 1,00 0,95 | 1,00 1,00 0,95 0,95 | 1,00 1,00 1,00 1,00 | A A A A | 0,95 1,00 0,95 0,95 |

Brandreactie

De plafondplaten zijn geclassificeerd CE Klasse A1 volgens EN 13501-1, wat betekent: onbrandbaar, waardoor geen aanvullende classificatie voor rookemissie en brandende druppels nodig is.

Lichtreflectie:

Y-waarde (ISO7724-2): 67%

Thermische isolatie

Thermische geleidingscoëfficiënt: λD = 0,035 W/mK

Warmteweerstand:

50 mm R = 1,40 m²K/W

60 mm R = 1,70 m²K/W

80 mm R = 2,25 m²K/W

100 mm R = 2,85 m²K/W

Reinigbaarheid

De plafondpanelen kunnen schoongemaakt worden met behulp van een stofzuiger met een verlengstuk met een zachte borstel of met behulp van een vochtige doek.

Hygiëne

Steenwol draagt niet bij aan de groei van micro-organismen.

Milieu

Volledig recycleerbaar

Levensduur

De fabrikant van de plafondpanelen dient een productgarantie voor te leggen voor 15 jaar.

Cradle to Cradle Certified® : Bronze

Rockcycle® zorgt voor de inzameling en recycling van gebruikte steenwol op de bouwplaats."

Uitvoering:

Toepassing:

Aard van de overeenkomst:

Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Meetwijze:

Meeteenheid:	  m²

Meetcode: