00.00.00	Systeemplafond  FH  m²  Rockfon Humitec® Baffle_NL

00.00.00	Systeemplafond  FH  m²  Rockfon Humitec® Baffle

volgnr.  1

Omschrijving:

Baffles samengesteld op basis van onbrandbare en kiemvrije steenwol (geclassificeerd conform EU-richtlijn 97/69 noot Q).  De baffle wordt samengesteld uit een vierzijdig wit gepoedercoat corrosiebestendig stalen frame met multi-functionele clip die meerdere montagemogelijkheden biedt  met daarin een voorgemonteerde akoestische plaat .  De akoestische plaat is aan de zichtzijde afgewerkt met een wit geverfd waterafstotend vlies en met verhoogde duurzaamheid. Toepasbaar in vochtige of veeleisende binnenruimtes of plekken die regelmatig reiniging vereisen.

Er zijn twee montagemogelijkheden beschikbaar:

- Rockfon Baffle ECR Ophangklem directe montage

- Rockfon Baffle ECR T24 montage,  waarbij de baffles worden bevestigd tussen het Chicago Metallic™  T24 Click 2890 ECR, class D profielsysteem. Ophanging d.m.v. ECR, class D noniushanger of ECR, Class D M6 draadstang

Montage volgens de Rockfon® System Humitec Baffle™ richtlijnen.

Materiaal:

Moduulmaat:

1200 x 450 x 50 mm (3,4 kg/baffle)

1200 x 600 x 50 mm (4,2 kg/baffle)

CE-certificering

De plafondpanelen zijn CE gemarkeerd volgens de hoogste klasse voor certificering, zijnde CE-niveau  1 (A0C).  De volgende parameters dienen verplicht op de productetikettering te worden vermeld:

‐ geluidsabsorptie: gemiddelde geluidsabsorptiecoëfficiënt alfa-w

‐ reactie bij brand: Europese brandklasse

‐ vochtbestendigheid en vormvastheid: een maat voor de vormvastheid van plafondpanelen onder bepaalde vochtigheids-en temperatuurcondities.

Luchtvochtigheid en dimensiestabiliteit

Tot 100% RV

Geluidabsorptie

De productgroep dient te zijn getest volgens EN ISO 354 en te zijn geclassificeerd volgens EN ISO 11654, zoals de Europese norm voor Systeemplafonds (EN 13964) vereist. De CE-etiketten vermelden een Aeq (m²/element) binnen een gedefinieerd frequentiegebied (250-4000 Hz).

Deze waarde dient vermeld te zijn op het CE-gemarkeerde etiket van zowel plafondpanelen als voor te leggen monstermateriaal.

| Dikte (mm) | Afhanghoogte (mm) | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 50 50 50 | 1200x600x50 (4F) Baffles in rijen, C600, H300 1200x600x50 (4F) Baffles in rijen, C1200, H300 1200x600x50 (4F) Baffles in rijen, C600, H40 1200x600x50 (4F) Baffles in rijen, C1200, H40 | 0,12 0,17 0,19 0,27 | 0,26 0,35 0,28 0,43 | 0,51 0,80 0,55 0,74 | 0,59 0,88 0,59 0,90 | 0,55 0,81 0,55 0,84 | 0,49 0,74 0,52 0,81 |

Brandreactie

De plafondplaten zijn geclassificeerd CE Klasse A2-s1,d0 volgens EN 13501-1.

Lichtreflectie:

Y-waarde (ISO7724-2): 85%

Reinigbaarheid

De plafondpanelen kunnen worden schoongemaakt met een stofzuiger met een verlengstuk met zachte borstel en met vochtige doek. Ze zijn bestand tegen reiniging met verdunde oplossingen van ammonium, chloor en waterstofperoxide. Schuimreiniging onder lage druk. Stoomreiniging (2x/jaar). Hogedrukreiniging: Max 80 bar, min. 1 meter afstand, water verspreiding bij een hoek van 30 °.

Veiligheid tegen bezwijken

Klasse D (40°C, 95% RV)

Volgens EN13964:2014

Hygiëne

Steenwol draagt niet bij aan de groei van micro-organismen.

Milieu

De steenwol kern is volledig recycleerbaar

Levensduur

De fabrikant van de plafondpanelen dient een productgarantie voor te leggen voor 15 jaar.

Cradle to Cradle Certified® : Bronze

Rockcycle® zorgt voor de inzameling en recycling van gebruikte steenwol op de bouwplaats."

Uitvoering:

Toepassing:

Aard van de overeenkomst:

Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Meetwijze:

Meeteenheid:	  st

Meetcode: