00.00.00	Systeemplafond  FH  m²  Rockfon® Industrial™ Baffle_NL

00.00.00	Systeemplafond  FH  m²  Rockfon® Industrial™ Baffle

volgnr.  1

Omschrijving:

Baffles samengesteld op basis van onbrandbare en kiemvrije steenwol (geclassificeerd conform EU-richtlijn 97/69 noot Q).  De baffle wordt samengesteld uit een tweezijdig gegalvaniseerd stalen frame met multi-functionele clip met meerdere montagemogelijkheden met daarin een voorgemonteerde akoestische plaat .  De akoestische plaat is aan de zichtzijde afgewerkt met een genuanceerd wit geverfd mineraalvlies.

Er zijn drie montagemogelijkheden beschikbaar:

- Rockfon Baffle Ophangrail montage met witte, zwarte of gegalvaniseerde ophangrails  met bevestigingsclips

- Rockfon Baffle T24 montage, , waarbij de baffles worden bevestigd tussen het Chicago Metallic™ T24 Click 2890-profielsysteem. Ophanging d.m.v. snelophangers.

- Rockfon Baffle Snelophanger montage

Montage volgens de Rockfon® System Industrial Baffle™ richtlijnen.

Materiaal:

Moduulmaat:

1200 x 450 x 50 mm (2,6 kg/baffle)

1200 x 600 x 50 mm (3,4 kg/baffle)

CE-certificering

De plafondpanelen zijn CE gemarkeerd volgens de hoogste klasse voor certificering, zijnde CE-niveau  1 (A0C).  De volgende parameters dienen verplicht op de productetikettering te worden vermeld:

‐ geluidsabsorptie: gemiddelde geluidsabsorptiecoëfficiënt alfa-w

‐ reactie bij brand: Europese brandklasse

‐ vochtbestendigheid en vormvastheid: een maat voor de vormvastheid van plafondpanelen onder bepaalde vochtigheids-en temperatuurcondities.

Luchtvochtigheid en dimensiestabiliteit

Tot 100% RV

Geluidabsorptie

De productgroep dient te zijn getest volgens EN ISO 354 en te zijn geclassificeerd volgens EN ISO 11654, zoals de Europese norm voor Systeemplafonds (EN 13964) vereist. De CE-etiketten vermelden een Aeq (m²/element) binnen een gedefinieerd frequentiegebied (250-4000 Hz).

Deze waarde dient vermeld te zijn op het CE-gemarkeerde etiket van zowel plafondpanelen als voor te leggen monstermateriaal.

| Dikte (mm) | Afhanghoogte (mm) | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 50 50 50 | 1200x600x50 (2F) Baffles in rijen, C600, H300 1200x600x50 (2F) Baffles in rijen, C1200, H300 1200x600x50 (2F) Baffles in rijen, C600, H40 1200x600x50 (2F) Baffles in rijen, C1200, H40 | 0,14 0,19 0,19 0,30 | 0,27 0,37 0,29 0,43 | 0,52 0,77 0,53 0,74 | 0,60 0,91 0,62 0,91 | 0,60 0,89 0,59 0,91 | 0,57 0,87 0,58 0,90 |

Brandreactie

De plafondplaten zijn geclassificeerd CE Klasse A2-s1,d0 volgens EN 13501-1.

Lichtreflectie:

Y-waarde (ISO7724-2): 64%

Reinigbaarheid

De plafondpanelen kunnen worden schoongemaakt met een stofzuiger.

Veiligheid tegen bezwijken

Klasse B, volgens EN13964:2014

Hygiëne

Steenwol draagt niet bij aan de groei van micro-organismen.

Milieu

De steenwol kern is volledig recycleerbaar

Levensduur

De fabrikant van de plafondpanelen dient een productgarantie voor te leggen voor 15 jaar.

Cradle to Cradle Certified® : Bronze

Rockcycle® zorgt voor de inzameling en recycling van gebruikte steenwol op de bouwplaats."

Uitvoering:

Toepassing:

Aard van de overeenkomst:

Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Meetwijze:

Meeteenheid:	  st

Meetcode: