00.00.00	Systeemplafond  FH  m²  Rockfon® Universal™ Baffle_NL

00.00.00	Systeemplafond  FH  m²  Rockfon® Universal™ Baffle

volgnr.  1

Omschrijving:

Baffles samengesteld op basis van onbrandbare en kiemvrije steenwol (geclassificeerd conform EU-richtlijn 97/69 noot Q).  De baffle wordt samengesteld uit een tweezijdig of vierzijdig wit of Color-all gepoedercoat

stalen frame met multi-functionele clip met meerdere montagemogelijkheden met daarin een voorgemonteerde akoestische plaat .  De akoestische plaat is aan de zichtzijde afgewerkt met een glad wit mineraalvlies of mat gekleurd mineraalvlies.

Er zijn drie montagemogelijkheden beschikbaar:

- Rockfon Baffle Ophangrail montage met witte, zwarte of gegalvaniseerde ophangrails  met bevestigingsclips

- Rockfon Baffle T24 montage, waarbij de baffles worden bevestigd tussen het Chicago Metallic™ T24 Click 2890-profielsysteem. Ophanging d.m.v. snelophangers.

- Rockfon Baffle Design/Classic Ophangdraad montage: Rockfon Universal™ Baffle wordt opgehangen met in hoogte verstelbare ophangsets bestaande uit een ophangdraad en een beveiligde bevestigingshaak die in het schroefoog van de clip gehaakt kunnen worden.

Montage volgens de Rockfon® System Universal Baffle™ richtlijnen.

Materiaal:

Moduulmaat:

1200 x 300 x 50 mm (2,5 kg/baffle)

1200 x 450 x 50 mm (3,2 kg/baffle)

1200 x 600 x 50 mm (4,0 kg/baffle)

1800 x 300 x 50 mm (3,5 kg/baffle)

1800 x 600 x 50 mm (5,1 kg/baffle)

CE-certificering

De plafondpanelen zijn CE gemarkeerd volgens de hoogste klasse voor certificering, zijnde CE-niveau  1 (A0C).  De volgende parameters dienen verplicht op de productetikettering te worden vermeld:

‐ geluidsabsorptie: gemiddelde geluidsabsorptiecoëfficiënt alfa-w

‐ reactie bij brand: Europese brandklasse

‐ vochtbestendigheid en vormvastheid: een maat voor de vormvastheid van plafondpanelen onder bepaalde vochtigheids-en temperatuurcondities.

Luchtvochtigheid en dimensiestabiliteit

Tot 100% RV

Geluidabsorptie

De productgroep dient te zijn getest volgens EN ISO 354 en te zijn geclassificeerd volgens EN ISO 11654, zoals de Europese norm voor Systeemplafonds (EN 13964) vereist. De CE-etiketten vermelden een Aeq (m²/element) binnen een gedefinieerd frequentiegebied (250-4000 Hz).

Deze waarde dient vermeld te zijn op het CE-gemarkeerde etiket van zowel plafondpanelen als voor te leggen monstermateriaal.

| Dikte (mm) | Afhanghoogte (mm) | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 50 50 50 50 50 50 50 | 1200x300x50 (4F) Baffles in rijen, C300, H300 1200x300x50 (4F) Baffles in rijen, C600, H300 1200x600x50 (4F) Baffles in rijen, C600, H300 1200x600x50 (4F) Baffles in rijen, C1200, H300 1200x300x50 (4F) Baffles in rijen, C300, H40 1200x300x50 (4F) Baffles in rijen, C600, H40 1200x600x50 (4F) Baffles in rijen, C600, H40 1200x600x50 (4F) Baffles in rijen, C1200, H40 | 0,08 0,11 0,13 0,18 0,12 0,18 0,19 0,27 | 0,11 0,16 0,26 0,36 0,16 0,25 0,29 0,45 | 0,22 0,34 0,53 0,78 0,21 0,33 0,53 0,77 | 0,28 0,46 0,60 0,93 0,31 0,48 0,61 0,88 | 0,27 0,44 0,54 0,83 0,28 0,45 0,55 0,83 | 0,25 0,39 0,51 0,79 0,26 0,44 0,54 0,85 |

| Brandstabiliteit (volgens NBN 713.020) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Afmeting | Systeem | Klassering | Draagstructuur |
| 1200 x 300/450/600 x 50 mm | Rail+Rockfon Steel Fixing Clip Rail+ophangset Gripple STPZP21ECF Opgehangen aan bestaande constructie met Gripple ophangset | Stabiliteit 30 | Beton Beton/stalen liggers (1) Hout (1) Staal/Betoncomposiet (1) |

(1) indien draagcapaciteit vloerconstructie R30

Volgens classificatierapport 2021-A-034 (brandstabiliteit).  Voor meer informatie neem contact op met Rockfon.

Brandreactie

De plafondplaten zijn geclassificeerd CE Klasse A2-s1,d0 volgens EN 13501-1.

Lichtreflectie:

Y-waarde (ISO7724-2): Wit (77%)

Color-all (kleurafhankelijk)

Reinigbaarheid

De plafondpanelen kunnen worden schoongemaakt met een stofzuiger.

Veiligheid tegen bezwijken

Klasse B, volgens EN13964:2014

Hygiëne

Steenwol draagt niet bij aan de groei van micro-organismen.

Milieu

De steenwol kern is volledig recycleerbaar

Levensduur

De fabrikant van de plafondpanelen dient een productgarantie voor te leggen voor 15 jaar.

Cradle to Cradle Certified® : Bronze

Rockcycle® zorgt voor de inzameling en recycling van gebruikte steenwol op de bouwplaats."

Uitvoering:

Toepassing:

Aard van de overeenkomst:

Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Meetwijze:

Meeteenheid:	  st

Meetcode: