00.00.00	Systeemplafond  FH  m²  Rockfon® VertiQ® HAT A Wall_NL

00.00.00	Systeemplafond  FH  m²  Rockfon® VertiQ® HAT A Wall

volgnr.  1

Omschrijving:

Akoestisch wandpaneel (ca.  5,2 kg/m²) op basis van onbrandbare en kiemvrije rotswol (geclassificeerd conform EU-richtlijn 97/69 noot Q). De wandpanelen zijn aan de zichtzijde voorzien van een stootvast mineraal weefsel met een esthetisch geweven oppervlak, verkrijgbaar in de kleuren wit, lichtgrijs en donkergrijs en zwart, type    Rockfon® VertiQ® of gelijkwaardig. De rugzijde is afgewerkt met een naturel mineraalvlies. Wandpaneel met ongeschilderde rechtboorden.

Materiaal:

Moduulmaat:

1200 x 1200 x 40 mm

2700 x 1200 x 40 mm

CE-certificering

De plafondpanelen zijn CE gemarkeerd volgens de hoogste klasse voor certificering, zijnde CE-niveau  1 (A0C).  De volgende parameters dienen verplicht op de productetikettering te worden vermeld:

‐ geluidsabsorptie: gemiddelde geluidsabsorptiecoëfficiënt alfa-w

‐ reactie bij brand: Europese brandklasse

‐ vochtbestendigheid en vormvastheid: een maat voor de vormvastheid van plafondpanelen onder bepaalde vochtigheids-en temperatuurcondities.

Luchtvochtigheid en dimensiestabiliteit

Tot 100% RV

Brandreactie

De plafondplaten zijn geclassificeerd CE Klasse A2-s1,d0 volgens EN 13501-1.

Lichtreflectie:

Y-waarde (ISO7724-2): Kleurafhankelijk.

Stootvastheid conform DIN 18032 deel 3

Reinigbaarheid

De plafondpanelen kunnen schoongemaakt worden met behulp van een stofzuiger met een verlengstuk met een zachte borstel.

Hygiëne

Steenwol draagt niet bij aan de groei van micro-organismen.

Binnenklimaat

M1 en Indoor Climate Label

Milieu

Volledig recycleerbaar

Levensduur

De fabrikant van de plafondpanelen dient een productgarantie voor te leggen voor 15 jaar.

Cradle to Cradle Certified® : Bronze

Rockcycle® zorgt voor de inzameling en recycling van gebruikte steenwol op de bouwplaats."

Uitvoering:

Toepassing:

Aard van de overeenkomst:

Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Meetwijze:

Meeteenheid:	  m²

Meetcode: